# 3期10楼仪器研发网络安全优化解决方案

────────────────────────────────────────────────────────────

## 一、项目背景

### 1.1 现状概述

3期10楼为仪器研发组专用办公及开发区域，当前网络与2期、3期、4期全网互通。随着研发业务复杂度提升（含超融合集群、AI应用开发、多套生产系统），10楼网络面临安全边界模糊、访问控制粒度不足等问题，亟需进行安全加固。

### 1.2 需求目标

对3期10楼研发网络进行安全隔离，缩小攻击面

精细化控制10楼与2期机房、其他区域之间的双向访问策略

在不新增防火墙硬件投入的前提下，最大化利用现有安全设备

保障研发组正常访问2期各系统（安全网关、网络AC、监控、备份等），同时不影响外部用户访问10楼业务（PLM、MES、打印机服务等）

────────────────────────────────────────────────────────────

## 二、现有网络架构分析

### 2.1 整体拓扑

┌─────────────────────────┐
                            │     Internet / 专线      │
                            │   ADSL / 城域网(MAN)     │
                            └───────────┬─────────────┘
                                        │
                            ┌───────────▼─────────────┐
                            │     2期机房（核心）       │
                            │  ┌───────────────────┐  │
                            │  │ 山石防火墙（新购）   │  │
                            │  │ 深信服全网行为管理    │  │
                            │  │ 深信服态势感知（计划） │  │
                            │  │ AD域服务器          │  │
                            │  │ DNS服务器           │  │
                            │  │ 安全网关/网络AC      │  │
                            │  │ ★360天擎管控中心    │  │ ← 360杀毒集中管理
                            │  │ 核心交换机           │  │
                            │  │ 策略路由/VLAN配置    │  │
                            │  └───────────────────┘  │
                            └────┬──────┬──────┬──────┘
                                 │      │      │
                            光纤   │      │      │  光纤
                                 │      │      │
                    ┌────────────▼┐  ┌──▼──────┴───────┐
                    │  3期汇聚层   │  │   4期（低负载）    │
                    │ ┌──────────┐│  │ ┌──────────────┐│
                    │ │ 核心交换机 ││  │ │ 核心交换机     ││
                    │ │ WAF      ││  │ │ (策略路由待配)  ││
                    │ │ ★Ip_guard││  │ │              ││
                    │ │  服务端   ││  │ │ ★山石防火墙    ││ ← 2期替换退役
                    │ │ 策略路由  ││  │ │   物理位置不动  ││
                    │ │ VLAN配置  ││  │ │   策略控制中心  ││
                    │ └──────────┘│  │ └──────────────┘│
                    │      │      │  └─────────────────┘
                    │ ┌────▼────┐ │
                    │ │10楼接入层│ │
                    │ │ 研发PC  │ │
                    │ │ ├360杀毒│ │ ← 终端防护
                    │ │ ├Ip_guard│ │ ← DLP客户端
                    │ │ │ 客户端 │ │
                    │ │ 超融合   │ │
                    │ │ 物理服务器│ │
                    │ └─────────┘ │
                    └─────────────┘

### 2.2 关键现状盘点

| 维度 | 详情 |
| --- | --- |
| 网络架构 | 2/3/4期均采用核心-汇聚-接入三层架构，各期光纤互联，全网互通 |
| 安全设备 | 2期：山石防火墙（新购）、深信服全网行为管理、态势感知（计划中） 3期：WAF、Ip_guard 4期：山石防火墙（2期替换退役设备） |
| 终端安全 | 全区域PC均部署360杀毒（含360天擎管控中心，部署于2期机房），统一管理病毒库更新、策略下发、终端检测响应 |
| DLP数据防泄漏 | 3期10楼研发组已部署Ip_guard（服务端部署于3期汇聚层，客户端覆盖研发PC），具备文档加密、外发控制、USB管控、屏幕水印、操作审计等能力 |
| 3期10楼机房角色 | ① 管整栋3期楼入网 ② 承载核心交换机 ③ 物理服务器（监控/生产/打印机/PLM/对外业务38+） ④ 超融合集群（仅10楼开发组AI应用） ⑤ 2期机房数据备份目的地 |
| VLAN/策略路由 | 2期：核心交换机上配置 3期：汇聚交换机上配置 4期：计划核心配置，尚未实施 |
| DNS/出口 | DNS服务器部署在2期机房，接入专线+ADSL+城域网；4期后续将新增独立ADSL和城域网 |

### 2.3 现状问题诊断

安全边界模糊：10楼研发网与生产网全网互通，一旦研发环境遭受攻击，可横向扩散至全区域

访问控制粗放：当前仅依赖VLAN做基本隔离，缺乏基于IP/端口/协议的精细化策略控制

合规风险：仪器研发涉及知识产权保护，与生产/办公混网存在数据泄露隐患

设备复用不足：4期已启用但业务量小、启用楼层不多，山石防火墙性能利用率低，可充分挖掘其策略控制能力为3期10楼服务

360杀毒未深度利用：全区域虽已部署360天擎，但仅使用基础查杀功能，终端检测响应(EDR)、威胁狩猎、资产清点、漏洞管理等高阶能力未启用；10楼隔离后需确保研发终端管控策略独立配置、病毒库更新通道畅通

Ip_guard策略粗放：10楼研发组已部署Ip_guard客户端，但DLP策略未针对研发场景精细化（如源代码防泄漏、AI模型数据保护、外发审批流程），且策略与网络隔离方案需协同设计

────────────────────────────────────────────────────────────

## 三、需求可行性分析

### 3.1 方案一（推荐）：利用4期防火墙 + VLAN隔离 + 策略路由引流

技术可行性：★★★★★（高）

#### 核心思路

防火墙物理位置不动，通过在3期汇聚交换机上配置策略路由（PBR），将10楼研发VLAN的流量下一跳指向4期山石防火墙，由4期防火墙执行安全策略检查后，再将合法流量回注正常路径到达目的地。实现"流量走过去做策略，设备不挪窝"。

逻辑示意:

  10楼研发流量 ──→ 3期汇聚交换机 ──[PBR]──→ 4期山石防火墙 ──[策略检查]──→ 2期/Internet
                   (下一跳改写)            (物理位置不动)

#### 优势

零硬件成本：复用4期低负载的山石防火墙（4期当前启用楼层少、业务量小，防火墙性能充足），仅涉及配置变更

零物理施工：不动机柜、不拉线、不断电，纯网络配置变更

不影响4期现有业务：4期防火墙自身性能利用率低，10楼策略仅消耗空闲性能；未来4期业务增长需回收时，调整PBR下一跳即可，无需反向迁移

技术成熟：PBR+防火墙策略隔离是业界成熟方案，华为交换机原生支持策略路由

可扩展：后续可按需将更多VLAN流量引入防火墙，实现渐进式安全加固

#### 需解决的问题及应对

| 问题 | 应对方案 |
| --- | --- |
| 10楼研发组需访问2期安全网关/AC/监控/备份等系统 | 4期防火墙上配置单向放行策略：10楼→2期指定IP+端口白名单 |
| 外部用户需访问10楼PLM/MES/打印机服务 | 4期防火墙上配置反向放行策略：特定源IP→10楼服务器指定端口；PBR需配置双向（出站+入站）引流 |
| 10楼超融合集群仅供内部使用 | 默认拒绝外部访问超融合网段，仅开放必要管理端口 |
| PBR增加网络跳数，可能引入延迟 | 3期↔4期间为光纤互联，额外延迟≤1ms，对业务无感知 |
| 防火墙可能成为性能瓶颈 | 评估山石防火墙吞吐量是否满足10楼流量；备份等大流量通过ACL直通不引向防火墙 |
| DNS服务在2期，10楼需解析 | 放行10楼→2期DNS（UDP 53），或考虑在3期部署DNS缓存 |

### 3.2 方案二（参考）：新增防火墙 + 独立ADSL

技术可行性：★★（低）

#### 客户反馈

成本高：需新购防火墙设备、ADSL线路月租、施工费用

技术不可行：独立ADSL意味着10楼完全脱离现有网络，但20+套业务系统（PLM/MES/监控等）部署在10楼服务器上供全区域使用，独立后其他区域无法访问

#### 结论

此方案不建议采纳，但可考虑作为远期规划——当研发业务完全独立（服务器迁出10楼）后再行评估。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 四、推荐方案详细设计

### 4.1 网络改造总体设计

核心变更：在3期汇聚交换机上新增策略路由（PBR），将10楼VLAN流量引向4期防火墙执行策略检查。

物理拓扑不变，仅涉及：

| 变更点 | 设备 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| PBR策略路由 | 3期汇聚交换机 | 新增：匹配10楼VLAN的流量，下一跳指向4期山石防火墙 |
| 回程路由 | 4期核心交换机 | 新增：防火墙回程流量指向2期/3期的路由 |
| 安全策略 | 4期山石防火墙 | 新增：10楼安全域策略（见4.4策略表） |
| VLAN划分 | 3期汇聚/10楼接入 | 新增：10楼按用途划分VLAN（见4.2） |

流量路径:

10楼出站（研发访问外部）:
  研发PC(VLAN 100) ─→ 10楼接入交换机 ─→ 3期汇聚交换机
    ┌─ PBR匹配: 源IP∈VLAN 100/110, 目的≠VLAN 120(本地)
    │  下一跳改写为: 4期山石防火墙Trust接口
    │
    └─→ 光纤 ─→ 4期核心交换机 ─→ 4期山石防火墙
          │
          ├─ 策略检查(IPS/AV/ACL) ─→ DENY: 丢弃+日志
          │
          └─ ALLOW ─→ 4期核心 ─→ 光纤 ─→ 2期核心 ─→ 2期系统/Internet

外部入站（其他区域访问10楼服务器）:
  外部用户 ─→ 2期核心 ─→ 光纤 ─→ 3期汇聚交换机
    ┌─ PBR匹配: 目的IP∈VLAN 120(10楼服务器)
    │  下一跳改写为: 4期山石防火墙Trust接口
    │
    └─→ 光纤 ─→ 4期核心 ─→ 4期山石防火墙
          │
          ├─ 策略检查 ─→ DENY: 丢弃+日志
          │
          └─ ALLOW ─→ 4期核心 ─→ 光纤 ─→ 3期汇聚(正常路由) ─→ VLAN 120 服务器

10楼内部（研发PC ↔ 10楼服务器）:
  研发PC(VLAN 100) ─→ 3期汇聚交换机
    ┌─ 目的IP∈VLAN 120(同楼服务器) → 本地直通，不引向4期防火墙
    └─→ 减少防火墙负载，保证访问效率

┌─────────────────────────────────────────┐
                        │            2期机房（核心区）              │
                        │   山石防火墙(出口) | 行为管理 | AD/DNS     │
                        │   安全网关 | 网络AC | 态势感知              │
                        │   ★ 360天擎管控中心（全区域终端管理）        │
                        └────┬──────────────┬─────────────────────┘
                             │              │
                             │ 光纤    光纤   │
                             │              │
              ┌──────────────┼──────────────┼──────────────────────┐
              │              │              │                      │
    ┌─────────▼─────────┐    │    ┌─────────▼─────────┐   ┌───────▼───────────┐
    │   3期 非10楼区域   │    │    │  3期 汇聚交换机    │   │   4期（低负载）     │
    │  (其他楼层办公网)  │    │    │                   │   │                    │
    │  360杀毒客户端     │    │    │  PBR策略路由:      │   │ ┌────────────────┐│
    └───────────────────┘    │    │  10楼VLAN流量      │   │ │ 核心交换机       ││
                             │    │  →下一跳4期防火墙   │   │ │ 策略路由(待配)   ││
                             │    │                   │   │ └───────┬────────┘│
                             │    │  ① 出站流量        │   │         │         │
                             │    │  ─────────────────▶│   │         ▼         │
                             │    │       光纤───────────│──▶┌────────────────┐│
                             │    │                     │   │ │ 山石防火墙      ││
                             │    │                     │   │ │ (物理位置不动)   ││
                             │    │  ② 策略放行后        │   │ │                ││
                             │    │  ◀─────────────────│   │ │ Trust:4期核心   ││
                             │    │       光纤◀─────────│───│ Untrust:回程     ││
                             │    │                     │   │                ││
                             │    │                     │   │ │ 策略在此执行:   ││
                             │    │                     │   │ │ ·VLAN间ACL     ││
                             │    │                     │   │ │ ·IPS/AV检测    ││
                             │    │  ┌────────────────┐ │   │ │ ·会话日志      ││
                             │    │  │ 10楼接入交换机  │ │   │ └────────────────┘│
                             │    │  │ ┌────────────┐ │ │   └───────────────────┘
                             │    │  │ │ 研发PC      │ │ │
                             │    │  │ │ ├360杀毒    │ │ │
                             │    │  │ │ ├Ip_guard   │ │ │
                             │    │  │ │ │ 客户端    │ │ │
                             │    │  │ │ 超融合集群  │ │ │
                             │    │  │ │ 物理服务器  │ │ │
                             │    │  │ └────────────┘ │ │
                             │    │  └────────────────┘ │
                             │    │  ★ Ip_guard服务端    │
                             │    │  ★ WAF               │
                             │    └──────────────────────┘
                             │
     流量路径说明:
     ① 10楼出站: 10楼PC → 接入交换机 → 3期汇聚(PBR下一跳→4期防火墙) → 光纤 → 4期核心 → 4期防火墙(策略检查)
     ② 放行后回程: 4期防火墙(放行) → 4期核心 → 光纤 → 2期核心 → 2期系统/Internet
     ③ 入站流量(外部→10楼服务器): 2期 → 光纤 → 3期汇聚 → 查PBR → 4期防火墙 → 放行后回3期 → 10楼服务器

### 4.2 VLAN规划

| VLAN ID | 网段 | 用途 | 安全级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 100 | 10.0.100.0/24 | 10楼研发PC | 高（隔离区） |
| VLAN 110 | 10.0.110.0/24 | 10楼超融合集群（内部） | 高（仅研发访问） |
| VLAN 120 | 10.0.120.0/24 | 10楼物理服务器（PLM/MES/打印机/监控等） | 中（需对全区域开放特定端口） |
| VLAN 200 | 10.0.200.0/24 | 10楼管理网段（带外管理） | 最高（仅IT运维） |
| VLAN 300 | 10.0.10.0/24 | 3期其他楼层办公网 | 低（已有） |

说明：将10楼服务器（PLM/MES/打印机等）单独划分VLAN 120，与研发VLAN 100/110分离——实现"研发内部隔离"的同时，便于对外部开放服务器访问。

### 4.3 防火墙部署模式：PBR引流模式

防火墙物理位置不变，部署在4期核心交换机侧。 通过在3期汇聚交换机上配置策略路由（PBR），将10楼VLAN流量引向4期防火墙。

#### 部署架构

4期机房
                   ┌─────────────────┐
                   │  4期 核心交换机    │
                   │       │          │
                   │  ┌────▼──────┐   │
                   │  │ 山石防火墙  │   │
                   │  │            │   │
                   │  │ Trust接口:  │   │ ← 连接4期核心交换机
                   │  │ 接收PBR引流 │   │   作为被引流流量的入口
                   │  │            │   │
                   │  │ Untrust:   │   │ ← 策略放行后回注4期核心
                   │  │ 回程接口    │   │
                   │  └───────────┘   │
                   └─────────────────┘
                           │ 光纤
                           │
         ┌─────────────────┼─────────────────┐
         │                 │                 │
    ┌────▼────┐      ┌─────▼─────┐      ┌────▼────┐
    │ 2期核心  │      │ 3期汇聚    │      │ 3期     │
    │         │      │ PBR配置    │      │ 其他楼层 │
    └─────────┘      │ 10楼VLAN→  │      └─────────┘
                     │ 下一跳4期   │
                     │ 防火墙      │
                     └─────┬─────┘
                     ┌─────▼─────┐
                     │ 10楼接入   │
                     └───────────┘

#### PBR引流设计要点

| 设计要素 | 配置 |
| --- | --- |
| PBR匹配条件 | 源IP ∈ 10楼VLAN网段（VLAN 100/110/120）的流量 |
| PBR动作 | 设置下一跳为4期山石防火墙Trust接口IP |
| 排除项 | 10楼VLAN间互访（VLAN 100/110 ↔ VLAN 120）不走PBR，本地直通 |
| 防火墙接口 | Trust Zone接4期核心（接收引流流量），Untrust Zone回程（策略放行后流量返回核心） |
| NAT | 不做SNAT，保持源IP透明，便于审计追溯 |
| 路由回程 | 4期核心交换机需有指向2期/3期的回程路由；或防火墙以透明模式桥接（备选） |

#### 模式对比

| 维度 | PBR引流（推荐） | 物理串联部署 | 透明桥接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理施工 | ✅ 无 | ❌ 需机柜空间+布线 | ❌ 需机柜空间+布线 |
| 网络割接复杂度 | 低（仅PBR配置） | 高（断网割接） | 中 |
| 故障切换 | 撤销PBR即恢复 | 需Bypass硬件 | 支持Bypass |
| 4期业务增长后回收 | 改PBR下一跳即可 | 需反向迁移 | 需反向迁移 |
| 额外延迟 | ≤1ms（光纤直连） | 0 | 0 |
| 推荐场景 | ✅ 本次推荐 | 新大楼独立部署 | 对延迟极度敏感 |

### 4.4 防火墙安全策略设计

#### 4.4.1 策略总则：默认拒绝 + 白名单放行

4期防火墙按安全域划分:
  Trust Zone:  连接4期核心交换机，接收PBR引流的10楼流量
  Untrust Zone: 连接4期核心交换机，策略放行后回程

默认策略：Any → Any : DENY（记录日志）
在此基础上逐条开放业务所需的最小权限

#### 4.4.2 核心策略表

说明：以下策略在4期山石防火墙上配置。源/目的IP均为原始地址（防火墙不做NAT）。

| 序号 | 源IP/网段 | 目的IP/网段 | 协议/端口 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN 100(研发PC) | 2期DNS | UDP 53 | 允许 | DNS解析 |
| 2 | VLAN 100(研发PC) | 2期AD域控 | TCP 88/389/636/3268/3269 | 允许 | AD域认证 |
| 3 | VLAN 100(研发PC) | 2期安全网关 | 业务端口 | 允许 | 安全网关访问 |
| 4 | VLAN 100(研发PC) | 2期网络AC | TCP 443/8443 | 允许 | 网络准入 |
| 5 | VLAN 100(研发PC) | 2期监控系统 | TCP 80/443/8000 | 允许 | 监控平台 |
| 6 | VLAN 100(研发PC) | 2期备份系统 | TCP 自定义 | 允许 | 备份管理 |
| 7 | VLAN 100/110(研发) | VLAN 120(10楼服务器) | 业务端口 | 允许 | 研发访问PLM/MES/打印机（PBR排除项，不经防火墙） |
| 8 | 2期/3期其他区域 | VLAN 120(10楼服务器) | TCP 业务端口 | 允许 | 外部访问PLM/MES/打印机服务 |
| 9 | VLAN 100/110 | Internet | HTTP/HTTPS | 允许 | 互联网访问（经2期出口） |
| 10 | IT运维管理网段 | VLAN 200(10楼管理) | SSH/RDP/HTTPS | 允许 | IT运维管理 |
| 11 | Any | Any | Any | 拒绝+日志 | 默认拒绝 |

#### 4.4.3 特殊流量处理

| 流量类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 备份流量（2期→3期10楼） | 大流量+定时任务，在3期汇聚PBR中排除备份流量，不引向4期防火墙，直通2期↔3期 |
| 超融合集群东西向流量 | VLAN 110内部通信，不经过汇聚交换机，无影响 |
| 10楼内部互访（研发PC↔服务器） | PBR排除项，3期汇聚本地转发，不经4期防火墙 |
| 360杀毒管控（10楼→2期天擎） | 经PBR→4期防火墙放行（TCP 8443/80/443），详见4.7.2 |
| 360病毒库云端更新 | 经PBR→4期防火墙→2期出口→Internet；或走天擎代理更新 |
| Ip_guard管控通信 | 研发PC→Ip_guard服务端（同楼），本地直通不经防火墙；IT管理段→Ip_guard Web控制台走PBR→防火墙放行 |
| WAF流量 | 3期WAF部署在汇聚层，外部→VLAN 120流量经PBR→4期防火墙放行后，回程经3期WAF再到达服务器 |

### 4.5 PBR策略路由方案（核心）

这是整个方案的核心机制——通过策略路由将10楼流量"牵引"到4期防火墙，实现安全策略检查。

#### 4.5.1 PBR配置逻辑（3期汇聚交换机）

PBR策略配置（华为交换机，实际命令以现场设备型号及OS版本为准）:

acl advanced 3010
 rule 5  permit ip source 10.0.100.0 0.0.0.255   # VLAN 100 研发PC
 rule 10 permit ip source 10.0.110.0 0.0.0.255   # VLAN 110 超融合

acl advanced 3020
 rule 5  permit ip destination 10.0.120.0 0.0.0.255  # 目的为VLAN 120 服务器

policy-based-route PBR_10F_TO_FW permit node 10
 if-match acl 3010                                 # 匹配10楼出站
 apply next-hop <4期防火墙Trust接口IP>              # 下一跳→4期防火墙

policy-based-route PBR_TO_10F_SERVER permit node 10
 if-match acl 3020                                 # 匹配入站到10楼服务器
 apply next-hop <4期防火墙Trust接口IP>              # 下一跳→4期防火墙

#### 4.5.2 PBR排除项（不引向防火墙的流量）

以下流量在PBR中显式排除，本地直通，避免增加防火墙负载：

| 排除项 | 原因 | 配置方式 |
| --- | --- | --- |
| 10楼VLAN间互访（VLAN 100/110 ↔ VLAN 120） | IP_guard服务端也在3期；研发访问PLM等10楼本地服务器无需经过防火墙 | ACL deny节点在PBR permit之前 |
| 备份流量（2期 ↔ 3期10楼备份服务器） | 大流量（TB级），经过防火墙会拖垮性能 | ACL匹配备份服务器IP+端口，PBR拒绝匹配 |
| 360客户端→Ip_guard服务端（同楼） | 管控通信本地可达，无需出楼 | 目的IP=3期本地，PBR不匹配 |
| 超融合集群东西向流量 | VLAN 110内部L2通信，不经过3期汇聚 | 无需处理 |

#### 4.5.3 故障切换机制

PBR故障切换（利用交换机的track联动物理状态检测）:

  PBR node 10
    if-match acl 3010
    apply next-hop <4期防火墙IP> track 1    # 关联track

  track 1
    type nqa icmp-echo destination <4期防火墙IP>
      next 3期汇聚→4期光纤链路状态 + 防火墙可达性

  当track 1检测失败（防火墙不可达/光纤中断）:
    → PBR node 10 自动失效
    → 流量回退到正常路由表
    → 10楼网络恢复未隔离状态（Fail-Open，保证业务连续性）
    → 触发告警通知IT运维

#### 4.5.4 分层控制架构

┌──────────────────────────────────────┐
            │         第一层：3期汇聚交换机           │
            │                                      │
            │  ACL: 10楼VLAN ↔ 其他楼层VLAN 粗粒度隔离 │
            │  PBR: 10楼VLAN出/入站 → 重定向至4期防火墙 │
            │  PBR排除: 备份/本地互访 直通             │
            └──────────────────┬───────────────────┘
                               │ 光纤（PBR流量）
                               ▼
            ┌──────────────────────────────────────┐
            │         第二层：4期山石防火墙           │
            │                                      │
            │  L3/L4 ACL: IP+端口白名单              │
            │  IPS/AV: 入侵防御+防病毒                │
            │  会话日志: 全量记录                     │
            └──────────────────┬───────────────────┘
                               │ 策略放行后回程
                               ▼
            ┌──────────────────────────────────────┐
            │         第三层：2期山石防火墙(出口)      │
            │                                      │
            │  Internet出口策略（已有，不变）           │
            └──────────────────────────────────────┘

说明：三层防护中，第一层做流量牵引+粗粒度ACL，第二层做精细化策略+威胁检测（本次新增），第三层做出口防护（已有）。PBR是连接第一层和第二层的"管道"。

### 4.6 备份流量优化建议

问题：2期机房数据备份至3期10楼机房，备份数据量大（TB级），如果经PBR引向4期防火墙会严重拖垮防火墙性能。

建议方案：

在3期汇聚交换机的PBR策略中，通过ACL显式排除备份流量，使其不经4期防火墙

备份源/目的IP匹配后，PBR不命中，走正常路由表直达

备份流量与业务流量在网络层逻辑隔离，备份VLAN（建议VLAN 999）仅备份服务器间可达

PBR排除逻辑（3期汇聚交换机）:

  ACL备份排除:
    permit ip source <2期备份源IP> destination <3期10楼备份目标IP>
    permit ip source <3期10楼备份目标IP> destination <2期备份源IP>

  PBR node 5 (在引流node之前):
    if-match 备份ACL → permit (不设next-hop，走正常路由)
    if-match 10楼VLAN ACL → apply next-hop 4期防火墙

备份流量路径:
  2期备份源 → 2期核心 → 光纤 → 3期汇聚(PBR不命中，直通) → 10楼备份目标

远期建议：为备份流量建设独立光纤链路或专用备份网络，彻底分离生产与备份流量。

### 4.7 终端安全能力整合与优化：360杀毒 + Ip_guard

在网络隔离方案落地后，10楼研发区成为一个相对独立的安全域。此时需要将已有终端安全能力（360杀毒、Ip_guard）与网络层防护形成纵深协同，构建"网络边界 → 终端检测 → 数据防泄漏"三层联防体系。

#### 4.7.1 整体联防架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      安全能力协同架构                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  第一层：网络边界（4期山石防火墙）                                  │
│  ├─ 南北向访问控制（VLAN间策略隔离）                                │
│  ├─ 入侵防御 IPS / 防病毒 AV / URL过滤                             │
│  └─ 会话日志 → 同步至态势感知（远期）                                │
│                         │                                       │
│                         ▼                                       │
│  第二层：终端检测（360天擎 EDR）                                    │
│  ├─ 病毒/木马实时查杀 + 主动防御                                    │
│  ├─ 终端行为检测（异常进程/提权/横向移动）                           │
│  ├─ 漏洞扫描与补丁管理                                            │
│  ├─ 资产清点（软件/硬件/服务清单）                                   │
│  └─ 威胁告警 → 同步至态势感知（远期）                                │
│                         │                                       │
│                         ▼                                       │
│  第三层：数据防泄漏（Ip_guard DLP）                                 │
│  ├─ 文档透明加密（源代码/设计图纸/算法模型）                          │
│  ├─ 外发通道管控（邮件/IM/网盘/打印/截屏）                          │
│  ├─ USB外设管控 + 屏幕水印                                        │
│  └─ 操作审计日志 → 合规留痕                                        │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 4.7.2 360杀毒能力优化方案

（一）现状利用评估

| 能力模块 | 当前使用状态 | 优化方向 |
| --- | --- | --- |
| 病毒查杀 | ✅ 已启用 | 针对研发场景（编译/脚本/容器）定制扫描排除策略 |
| 实时防护 | ✅ 已启用 | 调优主动防御敏感度，减少对编译/调试工具误拦 |
| 终端检测响应(EDR) | ❌ 未启用 | 建议启用——10楼为研发核心区，需持续监控异常行为 |
| 漏洞管理 | ❌ 未启用 | 建议启用——研发环境工具链多，漏洞暴露面大 |
| 资产清点 | ❌ 未启用 | 建议启用——为策略制定提供精确软硬件清单 |
| 微隔离 | ❌ 未启用 | 建议评估——研发PC间横向移动防护 |

（二）研发专属查杀策略优化

策略调整方向（在360天擎控制台按"10楼研发组"独立分组配置）:

1. 编译目录白名单
   - 对常用编译输出目录（如 build/、dist/、target/、__pycache__/ 等）
     配置扫描排除，避免编译产物被锁定/误删影响开发效率

2. 容器/虚拟化兼容
   - 对 Docker 镜像构建目录、虚拟机磁盘文件目录 配置排除
   - 或调低实时防护敏感度，避免 IO 开销过大

3. 脚本语言防护增强
   - 开启 PowerShell / Python / Node.js 脚本执行监控
   - 配置恶意脚本下载阻断

4. AI开发环境防护
   - 对 Python pip/conda 安装路径做读取扫描但不锁定
   - 对模型文件（.pth/.onnx/.pb 等）排除以防止损坏

（三）EDR 终端检测响应启用

核心监控维度（针对研发场景定制）:

1. 异常进程行为
   - 监控非白名单进程的提权操作（sudo/UAC绕过）
   - 监控编译工具链进程被注入（如 make/gcc/msbuild 被恶意调用）
   - 检测 Git/SVN 客户端异常外联（代码窃取特征）

2. 横向移动检测
   - VLAN 100/110/120 之间的非预期访问告警
   - SMB/RDP/SSH 异常连接（尤其在非工作时间）
   - 与防火墙日志联动——防火墙拦截动作 + EDR终端上下文 = 完整攻击链

3. 勒索软件防护
   - 监控批量文件加密/重命名行为
   - 结合超融合集群存储的 IO 突变检测

（四）漏洞管理与补丁策略

实施要点:

1. 扫描范围
   - 研发PC：操作系统 + IDE + 编译工具链 + 数据库客户端 + 容器运行时
   - 服务器（VLAN 120）：PLM/MES/打印机服务 等应用中间件漏洞

2. 补丁策略
   - 操作系统补丁：随AD域策略统一推送，非工作窗口自动安装
   - 开发工具补丁：评估兼容性后推送（避免破坏开发环境）
   - 高危漏洞：48小时内强制修补

3. 与网络隔离联动
   - 隔离后10楼独立网段，360天擎通信需防火墙放行（见4.7.4策略表）
   - 如发现终端失陷，联动防火墙自动隔离对应IP（远期态势感知能力）

（五）360天擎通信保障

360天擎管控中心部署在2期机房，10楼研发PC的360客户端需经PBR→4期防火墙→2期核心，与天擎保持通信：

10楼研发PC(360客户端) ─→ 3期汇聚(PBR引流) ─→ 光纤 ─→ 4期防火墙(策略放行)
                         ─→ 4期核心 ─→ 光纤 ─→ 2期核心 ─→ 360天擎

关键通信端口: TCP 8443(管理控制) + TCP 80/443(更新/日志)

#### 4.7.3 Ip_guard DLP能力优化方案

（一）研发数据分类分级

Ip_guard的核心价值在于对研发数据进行分类分级，进而施加差异化的保护策略：

| 数据等级 | 数据类型示例 | 保护策略 |
| --- | --- | --- |
| 绝密 | 核心算法源代码、专利设计图纸、AI模型权重文件 | 透明加密 + 禁止外发 + 禁止USB + 屏幕水印 + 操作全审计 |
| 机密 | 仪器设计文档、固件代码、测试用例、客户需求 | 透明加密 + 外发审批 + USB只读 + 操作审计 |
| 内部 | 开发规范文档、会议纪要、项目周报 | 外发审计记录 + 敏感词检测 |
| 公开 | 对外发布的技术白皮书、产品手册 | 无特殊限制 |

（二）DLP策略精细化配置

策略维度                    10楼研发组建议配置
─────────────────────────────────────────────────────────
文档透明加密                 对 *.c / *.cpp / *.py / *.java / *.go /
                            *.dwg(设计图) / *.pth(模型) 等研发文件类型
                            强制透明加密，带出10楼环境后无法打开

外发通道管控                 邮件外发：检测附件类型+大小，含敏感关键词
                            即时通讯：企业微信/钉钉，文件外发审计+告警
                            网盘/云存储：禁止上传至个人网盘，仅允许企业云
                            打印控制：研发文件打印添加强制水印

USB/外设管控                 USB存储：默认禁用，需审批临时开通
                            USB调试器/JTAG/烧录器：白名单放行（研发必备）
                            手机/相机：仅充电模式，禁止数据传输
                            蓝牙/WiFi直连：办公网禁用（防数据旁路泄漏）

屏幕水印                     研发PC 强制开启屏幕水印（含工号+时间戳）
                            超融合管理控制台 开启截屏水印
                            水印策略与AD域账号联动——追溯泄露源头

剪贴板控制                   禁止研发文件内容复制到非加密应用
                            允许纯文本粘贴（不阻断正常开发协作）
                            监控大文本量复制行为（疑似数据窃取）

（三）外发审批流程设计

研发文件外发审批流:

  研发人员发起外发（邮件/拷贝）
        │
        ▼
  Ip_guard 自动扫描: 文件类型? 含敏感关键词? 超出大小阈值?
        │
   ┌────┴────┐
   │ 低风险   │ 高风险（含源码/设计/机密标签）
   │ 自动放行 │     │
   │ 记录日志 │     ▼
   └─────────┘  直属Leader审批 ─→ IT安全审批（双签）
                     │
                ┌────┴────┐
                │ 审批通过  │ 审批拒绝
                │ 自动解密  │ 记录原因
                │ +加水印  │ +告警通知
                └─────────┘

（四）与网络隔离方案的协同设计

协同点1：VLAN隔离 → Ip_guard策略分层
  - VLAN 100（研发PC）：全面DLP策略（加密+审计+水印+管控）
  - VLAN 120（服务器）：仅审计，不加密（避免影响服务运行）
  - 跨VLAN访问：研发PC→服务器（VLAN 120），Ip_guard审计操作行为

协同点2：PBR策略 → Ip_guard通信保障
  - Ip_guard服务端部署在3期汇聚层，与10楼研发PC同属3期
  - 研发PC → Ip_guard服务端：同楼通信，PBR排除，本地直达（不经4期防火墙）
  - IT管理控制台 → Ip_guard Web管理：跨区域流量，经PBR→4期防火墙放行

协同点3：远程办公场景
  - 研发人员远程接入（VPN/零信任）→ 10楼研发PC
  - Ip_guard策略对远程会话同样生效（剪贴板/截屏/外发管控）
  - 远期结合深信服零信任aTrust实现动态DLP策略

（五）Ip_guard审计与态势感知对接

审计日志维度:

1. 文件操作审计
   - 文件创建/修改/删除/重命名/复制（记录源路径+目标路径）
   - 加密文件被解密/外发的时间+操作人+目标

2. 外设操作审计
   - USB插拔时间+设备类型+文件操作列表
   - 异常时段（非工作时间）USB使用告警

3. 网络传输审计
   - 文件通过IM/邮件/网盘外发的文件名+大小+时间

4. 打印审计
   - 打印文件名+页数+时间+打印机IP

日志流向（远期规划）:
  Ip_guard审计日志 ──→ 深信服态势感知 ──→ 关联防火墙日志+EDR日志
                                         ──→ 构建完整数据流转画像

#### 4.7.4 防火墙配套策略补充

在4.4.2核心策略表基础上，针对360杀毒和Ip_guard新增以下策略：

| 序号 | 源IP/网段 | 目的IP/网段 | 协议/端口 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | VLAN 100(研发PC) | 2期360天擎管控中心 | TCP 8443 | 允许 | 360终端管理控制（经PBR→4期防火墙） |
| 13 | VLAN 100(研发PC) | 2期360天擎管控中心 | TCP 80/443 | 允许 | 360病毒库更新/日志上报 |
| 14 | IT管理网段 | 3期Ip_guard服务端 | TCP 443/8080 | 允许 | Ip_guard Web管理台（IT→3期，经PBR→4期防火墙） |
| 15 | VLAN 100(研发PC) | 360云端更新服务 | TCP 80/443 | 允许 | 360云查杀/病毒库云端更新（→2期出口→Internet） |

说明：

- 策略12/13：10楼研发PC的360客户端经PBR→4期防火墙→2期核心→360天擎，路径各节点均需放行

- 策略14：IT管理员从其他区域访问3期Ip_guard管理台，入站流量经PBR→4期防火墙放行

- Ip_guard客户端管控通信（研发PC↔Ip_guard服务端）在同楼本地直达，不经PBR/防火墙，无需在4期防火墙上配置

- 若企业策略要求所有流量经2期出口统一管控，360更新也可仅走天擎代理（仅保留12/13）

#### 4.7.5 终端安全通信路径汇总

通信路径一览:

  ① 360客户端 → 360天擎管控中心
     研发PC → 3期汇聚(PBR) → 光纤 → 4期防火墙(放行) → 4期核心 → 2期核心 → 360天擎

  ② 360客户端 → 360云端更新
     研发PC → 3期汇聚(PBR) → 4期防火墙(放行) → 4期核心 → 2期核心 → 2期山石FW → Internet(360云)

  ③ Ip_guard客户端 → Ip_guard服务端
     研发PC → 10楼接入交换机 → 3期汇聚(本地，PBR排除) → Ip_guard服务端
     ★ 同楼通信，不经4期防火墙

  ④ IT管理台 → Ip_guard Web控制台
     IT管理网段 → 3期汇聚(PBR入站) → 4期防火墙(放行) → 3期汇聚 → Ip_guard服务端

  ⑤ Ip_guard审计日志 → 态势感知（远期）
     Ip_guard服务端 → 3期汇聚 → 光纤 → 2期核心 → 深信服态势感知
     ★ 3期→2期流量，建议PBR排除（日志量大，避免占用防火墙性能）

#### 4.7.6 优化实施路径

优先级排序（建议按以下顺序分步实施）:

  P0（网络改造同步）
  ├─ 4期防火墙放行 360天擎通信端口（策略12/13）
  ├─ 4期防火墙放行 IT→Ip_guard管理端口（策略14）
  └─ 验证PBR上线后360客户端在线率100%，Ip_guard客户端管控正常

  P1（隔离后2周内）
  ├─ 360天擎：10楼研发组独立分组
  ├─ 360天擎：编译目录白名单配置
  ├─ Ip_guard：USB管控策略收紧（默认禁用+审批开通）
  └─ Ip_guard：屏幕水印策略上线

  P2（隔离后1个月内）
  ├─ 360天擎：EDR模块启用+告警规则调优
  ├─ 360天擎：漏洞扫描首轮全量扫描
  ├─ Ip_guard：文档透明加密试点（先覆盖绝密级数据）
  └─ Ip_guard：外发审批流上线

  P3（持续优化）
  ├─ 360天擎：EDR告警与防火墙日志联动（态势感知对接）
  ├─ Ip_guard：全量研发文件加密覆盖
  └─ Ip_guard：DLP审计日志对接态势感知

## 五、实施计划

### 5.1 实施阶段

| 阶段 | 内容 | 时间 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：调研 | 详细盘点10楼IP地址、业务端口、访问关系；评估山石防火墙性能规格（4期）；确认3期汇聚交换机PBR能力及4期核心交换机路由表；梳理360天擎当前策略配置和终端分组；梳理Ip_guard当前DLP策略和加密范围 | 1周 | 低 |
| 阶段二：方案细化 | 完善VLAN规划、IP地址分配、PBR ACL策略、防火墙策略表、回退预案；输出360天擎优化策略清单（独立分组+EDR+漏洞管理）；输出Ip_guard DLP精细化策略文档 | 1周 | 低 |
| 阶段三：测试验证 | 在非业务时段搭建PBR测试环境（选取少量测试IP验证流量路径和策略）；验证业务可达性（10楼↔2期、外部↔10楼服务器）；验证360客户端在线率和更新通道；验证Ip_guard管控通信 | 2-3天 | 中 |
| 阶段四：部署实施 | 非业务窗口期：3期汇聚交换机PBR配置上线→4期防火墙策略导入→VLAN切割→逐网段启用PBR引流；同步在360天擎建立10楼独立分组并下发策略；同步调整Ip_guard USB/水印策略 | 1个窗口日 | 高 |
| 阶段五：监控优化 | PBR流量监控（确认引流比例正确、防火墙负载正常）；策略运行监控、日志审计、误拦截排查、策略微调；360 EDR模块逐步启用+告警调优；Ip_guard外发审批流上线+透明加密试点 | 2周 | 中 |
| 阶段六：持续运营 | 360 EDR+防火墙日志联动（态势感知对接）；Ip_guard全量加密覆盖+审计日志对接态势感知；PBR策略定期审计（确保排除项没有被绕过）；漏洞管理常态化运营 | 持续 | 低 |

### 5.2 关键注意事项

业务连续性：所有变更在非业务窗口期（周末/凌晨）执行，准备完善PBR回退方案（删除PBR配置即可恢复原状，回退时间<5分钟）

策略审计：初期将4期防火墙默认拒绝策略设为"仅记录不阻断"（Log模式），观察1-2周确认无误后再切换为Deny

PBR逐网段上线：先以VLAN 100（研发PC）单个网段试点PBR引流，验证业务正常后再逐步加入VLAN 110/120

备份流量：PBR上线前确认备份流量ACL排除规则正确，备份窗口期验证备份任务不受影响

ARP/DNS：VLAN切割+PBR变更后确认ARP表和DNS解析正常；PBR下一跳为IP地址，确认4期防火墙ARP可达

360终端在线率：PBR上线后第一时间验证10楼所有研发PC的360客户端在线状态（经PBR→4期防火墙→2期天擎），确保病毒库更新通道畅通

Ip_guard策略衔接：同楼通信不受PBR影响（PBR排除），但需确认IT远程管理Ip_guard控制台的路径畅通

防火墙+终端联动：EDR启用初期，对编译/调试工具的误报做好白名单预案，避免终端的主动防御误杀开发工具

PBR性能监控：3期汇聚交换机PBR为硬件转发（ASIC/TCAM），性能影响可忽略；但需确认TCAM表项空间充足

### 5.3 回退方案

PBR快速回退：删除3期汇聚交换机上PBR配置即可恢复原状，回退时间<5分钟；所有配置变更前均保存交换机running-config备份

防火墙策略回退：4期防火墙策略上线前保留配置备份，异常时可逐条回滚

自动Fail-Open：PBR关联track检测（4期防火墙可达性），防火墙不可达时PBR自动失效，流量回退正常路由，保证业务连续性

VLAN回退：VLAN变更前备份交换机配置，紧急情况可恢复原VLAN配置

────────────────────────────────────────────────────────────

## 六、风险评估与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PBR下一跳不可达（4期防火墙/光纤故障） | 低 | 高 | PBR关联NQA track自动检测，故障时PBR失效自动Fallback；告警通知IT |
| PBR配置错误导致流量黑洞 | 中 | 高 | 逐网段上线PBR；先在少量测试IP验证；全量配置前备份running-config |
| 防火墙性能不足（山石旧设备） | 中 | 高 | 实施前评估吞吐量/并发连接数；PBR排除备份/大流量；逐网段上线监控负载 |
| 策略遗漏导致业务中断 | 高 | 高 | 初期Log模式观察1-2周；逐一梳理业务访问关系表 |
| VLAN变更引发全楼网络异常 | 低 | 高 | 变更范围仅限10楼接入层；回退预案 |
| 4期业务增长后需回收防火墙性能 | 中 | 低 | 当前4期业务量小、防火墙负载低，无冲突；远期业务增长后PBR改下一跳即可释放性能，建议预留4期新防火墙预算 |
| 外部用户无法访问10楼服务器 | 中 | 中 | PBR入站策略+服务器VLAN 120策略重点验证；初期宽松后收紧 |
| PBR额外跳数导致延迟增大 | 低 | 低 | 3期↔4期间为光纤直连，额外延迟≤1ms；对业务无感知 |
| 360客户端经PBR后断连 | 中 | 中 | PBR上线后第一时间验证360在线率；保留云端直连作为更新备用通道 |
| Ip_guard加密策略过于激进中断研发 | 中 | 中 | 加密策略先试点（绝密数据）→后全量覆盖；编译/调试目录加入加密排除白名单 |
| EDR误报阻断正常开发工具 | 高 | 中 | EDR初期观察模式（仅告警不阻断）；建立编译工具链白名单后再启用主动阻断 |
| 3期汇聚交换机TCAM表项不足 | 低 | 中 | 实施前检查TCAM资源使用率；PBR ACL精简设计 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 七、远期建议

4期防火墙更新：当前4期防火墙负载低，可满足3期10楼策略需求。建议在4期业务增长（启用楼层增多、业务量上升）时将新防火墙采购纳入预算——届时只需在3期汇聚交换机上修改PBR下一跳指向新防火墙即可无缝切换，旧防火墙留在4期继续使用或作为3期冗余

PBR高可用增强：当前PBR故障切换依赖track检测+自动Fail-Open，远期可考虑在3期汇聚交换机上配置PBR双下一跳（4期防火墙1主+4期防火墙2备），实现防火墙层面的高可用

独立ADSL评估：待10楼服务器业务（PLM/MES等）迁移至数据中心后，可重新评估10楼独立出口方案

零信任架构：结合深信服全网行为管理和态势感知，逐步向零信任架构演进（微分段 + 持续认证 + 动态授权）

超融合安全加固：超融合集群内部建议启用微分段策略，实现虚拟机级别的东西向流量控制

备份链路优化：长期来看，建议为备份流量建设独立光纤链路或专用备份网络，彻底分离生产与备份流量

360 EDR ←→ 态势感知深度联动：360天擎EDR告警与深信服态势感知平台对接，实现终端侧+网络侧攻击链关联分析；利用深信服全网行为管理的终端认证信息，将360告警定位到具体用户身份

Ip_guard ←→ 零信任aTrust 动态DLP：结合深信服零信任aTrust，实现基于访问上下文（用户角色+设备状态+网络位置）的动态DLP策略下发——研发人员在10楼内网时USB管控较宽松，远程VPN接入时自动收紧剪贴板/截屏/外发管控

终端安全能力常态化运营：建立终端安全巡检制度（360在线率、病毒库版本、漏洞修复率周报），将DLP审计日志纳入SOC日常监控，定期（每季度）复盘DLP策略有效性并迭代优化

────────────────────────────────────────────────────────────

## 八、附录

### 附录A：待调研信息清单

| 项目 | 内容 | 负责方 |
| --- | --- | --- |
| IP地址表 | 10楼现有全部IP地址及用途 | IT运维 |
| 业务端口 | 各系统对外服务的协议和端口 | IT运维/研发组 |
| 访问关系 | 10楼↔外部系统的完整访问关系矩阵 | IT运维/研发组 |
| 防火墙规格 | 4期山石防火墙型号/吞吐量/并发连接数 | IT运维 |
| 交换机型号 | 3期华为汇聚交换机/10楼接入交换机具体型号及ACL能力；确认PBR（策略路由）支持情况及TCAM表项容量；4期核心交换机路由表及与防火墙连接方式 | IT运维 |
| 备份详情 | 备份数据量、频率、窗口时间 | IT运维 |
| 360天擎配置 | 当前策略配置（查杀策略、终端分组、病毒库更新方式）；是否已启用EDR/漏洞管理/资产清点模块；10楼研发终端数量及操作系统分布 | IT安全 |
| Ip_guard配置 | 当前DLP策略（透明加密范围、USB管控粒度、屏幕水印状态）；客户端版本及覆盖率；服务端部署位置及管理端口 | IT安全/研发组 |
| 研发工具链清单 | 10楼研发组使用的IDE、编译器、调试器、容器运行时、脚本语言等完整清单（用于360白名单配置） | 研发组 |
| 未来规划 | 4期业务增长规划（启用楼层、预估业务量）、业务迁移计划 | IT管理 |

### 附录B：访问关系矩阵模板

| 源(网段/IP) | → | 目的(网段/IP) | 协议/端口 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10楼研发PC | → | 2期AD域控 | LDAP/TCP 389 | 域认证 | P0 |
| 10楼研发PC | → | 2期DNS | DNS/UDP 53 | 域名解析 | P0 |
| 10楼研发PC | → | PLM服务器(10楼) | TCP xxxx | PLM开发 | P0 |
| ... | → | ... | ... | ... | ... |

────────────────────────────────────────────────────────────

文档版本: V2.0

编制日期: 2026-06-12

变更说明: V2.0 调整为PBR策略路由引流方案（4期防火墙物理位置不动，3期汇聚交换机PBR将10楼流量引向4期防火墙做策略）；新增4.7章节360杀毒+Ip_guard安全能力整合优化

适用范围: 3期10楼仪器研发网络安全优化项目

建议后续步骤: 组织IT运维/研发组/安全团队召开方案评审会，确认技术路线后进入调研阶段